Physique-chimie 3e · Chapitre 11 — Puissance et énergie électrique

# Activité documentaire — Que se cache-t-il derrière ma facture d'électricité ?

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………… Classe : 3e…… Date : ……………

Sur chaque appareil, une plaque signalétique indique une puissance en watts. Sur la facture, on paie de l'énergie en kilowattheures. Quel lien entre les deux ?

## Document 1 — La plaque signalétique d'une bouilloire

« 230 V ~ 50 Hz — 2 000 W ». La tension nominale est 230 V ; la puissance nominale est 2 000 W : c'est la puissance reçue par l'appareil quand il fonctionne normalement.

## Document 2 — Puissance et énergie

Plus un appareil est puissant et plus il fonctionne longtemps, plus il consomme d'énergie : E = P× t. Avec P en kilowatts et t en heures, l'énergie est en kilowattheures (kWh). 1 kWh = 3 600 000 J.

## Document 3 — La facture

Valeurs pédagogiques arrondies.

Le fournisseur facture chaque kWh consommé, ici 0,25 €. Un foyer consomme plusieurs milliers de kWh par an.

## Document 4 — Les appareils en veille

Une box internet consomme environ 10 W en permanence, même quand on ne l'utilise pas. Sur un an, cela représente près de 90 kWh.

# Questions

1. Que signifient « 230 V » et « 2 000 W » sur la plaque de la bouilloire ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

2. La bouilloire fonctionne 3 min pour chauffer l'eau. Calcule l'énergie consommée en kWh (3 min = 0,05 h).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

3. Quel est le coût de cette utilisation ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

4. Vérifie la consommation annuelle de la box : 10 W pendant 24 h × 365 jours.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

5. Propose deux gestes pour réduire la facture.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Physique-chimie 3e · Chapitre 11 — Puissance et énergie électrique

# Fiche d’exercices

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………… Classe : 3e…… Date : ……………

# Premiers pas (très guidés)

## PP1 · Calculer une puissance — Premiers pas

Une lampe de vélo fonctionne sous 6 V et est traversée par 0,5 A. Aide : P = U × I.

a) Écris la relation.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Remplace U et I par leurs valeurs.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Calcule P avec son unité.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## PP2 · Calculer une énergie en kWh — Premiers pas

Un fer à repasser de 2 000 W fonctionne pendant 2 h. Aide : convertis 2 000 W en kW (÷ 1 000), puis E = P × t.

a) Convertis la puissance en kW.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule E en kWh.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Calcule le coût (0,25 € le kWh).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## PP3 · Lire une plaque signalétique — Premiers pas

Plaque d'un aspirateur : « 230 V ~ 50 Hz – 700 W ». Aide : V = volt (tension) ; W = watt (puissance).

a) Quelle est la tension nominale ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Quelle est la puissance nominale ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Calcule l'intensité qui le traverse (I = P / U).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

# Exercices progressifs

## Exercice 1 · Puissances de lampes ★☆☆☆☆

Lampe 1 : U = 6 V, I = 0,10 A. Lampe 2 : U = 6 V, I = 0,30 A.

a) Calcule la puissance de chaque lampe.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Laquelle brille le plus, a priori ? Justifie.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 2 · Conversions d'énergie ★☆☆☆☆

1 kWh = 3,6 × 10⁶ J.

a) Convertis 0,5 kWh en J.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Convertis 7,2 × 10⁵ J en kWh.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Une lampe de 60 W fonctionne 10 min. Calcule E en J puis en kWh.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 3 · La multiprise ★★☆☆☆

Sur une multiprise (16 A max) branchée sur 230 V : radiateur 2 000 W, bouilloire 2 200 W, fer à repasser 1 500 W.

a) Calcule la puissance totale.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule l'intensité totale qui traverse le câble de la multiprise.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Y a-t-il un danger ? Que se passe-t-il ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) Que proposes-tu ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 4 · Les veilles ★★☆☆☆

Appareils en veille 24 h/24 : box 10 W, télévision 1 W, décodeur 8 W, console 2 W. Prix : 0,25 €/kWh.

a) Calcule la puissance totale en veille.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule l'énergie consommée en un an (8 760 h) en kWh.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Calcule le coût annuel.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 5 · Choisir un chargeur ★★★☆☆

Un chargeur rapide de téléphone indique : « sortie 9 V – 2 A ». Un chargeur ancien : « sortie 5 V – 1 A ». La batterie stocke environ 15 Wh.

a) Calcule la puissance de chaque chargeur.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Estime la durée de charge complète avec chacun (on néglige les pertes) : t = E / P.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Convertis l'énergie de la batterie en joules.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 6 · Loi d'Ohm et puissance ★★★☆☆

Un conducteur ohmique de résistance R = 20 Ω est soumis à U = 6 V.

a) Rappelle la loi d'Ohm et calcule l'intensité.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule la puissance reçue.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Que devient la puissance si la tension double ? Vérifie par le calcul.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 7 · Changer ses lampes ★★★★☆

Un salon est éclairé par 4 lampes halogènes de 40 W, allumées 4 h par jour. On les remplace par des lampes LED de 5 W (même éclairement). Prix : 0,25 €/kWh. Une lampe LED coûte 6 €.

a) Calcule l'énergie consommée par an avec les halogènes, puis avec les LED.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule l'économie annuelle en kWh puis en €.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Au bout de combien de temps l'achat des 4 LED est-il remboursé ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 8 · Le circuit de la cuisine ★★★★☆

Le tableau électrique d'un logement comporte un disjoncteur de 20 A pour le circuit de la cuisine (230 V). On y branche un four (2 500 W), un lave-vaisselle (2 000 W) et une bouilloire (2 200 W).

a) Calcule la puissance maximale que peut supporter ce circuit.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Peut-on utiliser les trois appareils en même temps ? Justifie par un calcul.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Pourquoi le disjoncteur coupe-t-il le courant au lieu de laisser les fils chauffer ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 9 · Facture d'un logement ★★★★★ (type brevet)

Document 1 — Appareils de la famille Martin

Données pédagogiques.

| Appareil | Puissance | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| réfrigérateur | 150 W (moteur en marche 1/3 du temps) | 24 h/24 |
| four | 2 500 W | 3 h par semaine |
| lave-linge | 2 000 W | 4 cycles de 1,5 h par semaine |
| éclairage LED | 60 W au total | 5 h par jour |
| box + décodeur | 18 W | 24 h/24 |

Document 2 — Tarif

Prix du kWh : 0,25 € (valeur pédagogique).

Document 3 — Repères

1 an = 52 semaines = 365 jours = 8 760 h.

a) Calcule l'énergie consommée en un an par chaque appareil (en kWh).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Quel appareil consomme le plus ? Le plus puissant est-il forcément celui qui consomme le plus ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Calcule le coût annuel total.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) Propose et chiffre une économie possible.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 10 · La voiture électrique ★★★★★

Une voiture électrique a une batterie de 50 kWh et consomme en moyenne 15 kWh pour 100 km. Elle se recharge sur une borne de 7,4 kW ou sur une prise domestique de 2,3 kW. Prix : 0,25 €/kWh.

a) Calcule l'autonomie de la voiture.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule la durée d'une recharge complète sur chaque point de charge (pertes négligées).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Calcule le coût de l'énergie pour 100 km.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) Calcule l'intensité délivrée par la prise domestique (230 V). Pourquoi faut-il une installation adaptée ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Physique-chimie 3e · Chapitre 11 — Puissance et énergie électrique

# TP expérimental — Mesurer la puissance d'une lampe

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………… Classe : 3e…… Date : ……………

Problème : Comment déterminer expérimentalement la puissance reçue par une lampe, et la comparer à sa puissance nominale ?

Durée : 55 min · Travail en binôme

## Matériel

• 1 générateur de tension continue réglable (0–12 V)

• 2 lampes : 6 V – 0,1 A et 6 V – 0,3 A (sur supports)

• 2 multimètres (un en voltmètre, un en ampèremètre)

• 1 interrupteur, fils de connexion

• Démonstration professeur : 1 wattmètre-prise (« compteur d'énergie ») et 2 appareils du quotidien (lampe LED et bouilloire)

## Sécurité

• Toujours ouvrir l'interrupteur avant de modifier le montage.

• Ampèremètre : brancher d'abord sur le plus grand calibre (10 A), puis descendre.

• Ne pas dépasser 6,5 V aux bornes des lampes.

• Secteur 230 V : uniquement manipulé par le professeur (wattmètre-prise).

## Protocole

1. Réalise le montage du schéma avec la lampe 6 V – 0,1 A : ampèremètre en série, voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe. Fais vérifier.

2. Règle le générateur pour que U = 1 V aux bornes de la lampe ; mesure I. Recommence pour 2, 3, 4, 5 et 6 V.

3. Calcule P = U × I pour chaque mesure.

4. Pour U = 6 V, recommence avec la lampe 6 V – 0,3 A.

5. Démonstration : le professeur mesure au wattmètre la puissance d'une lampe LED puis d'une bouilloire, et l'énergie consommée pendant 2 min.

## Résultats et exploitation

| U (V) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) |  |  |  |  |  |  |
| P = U × I (W) |  |  |  |  |  |  |
| éclat de la lampe |  |  |  |  |  |  |

| Appareil (démonstration) | P affichée (W) | E en 2 min (Wh) | E calculée = P × t |
| --- | --- | --- | --- |
| lampe LED |  |  |  |
| bouilloire |  |  |  |

1. Comment évolue l'éclat de la lampe avec la puissance reçue ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

2. Calcule la puissance nominale de chaque lampe (indications 6 V – 0,1 A et 6 V – 0,3 A) et compare à tes mesures sous 6 V.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

3. Trace P en fonction de U. Est-ce une droite ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

4. Démonstration : vérifie la relation E = P × t avec les valeurs du wattmètre.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

5. Pourquoi ne faut-il pas brancher la lampe de 6 V sur une tension de 12 V ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................