Physique-chimie 3e · Chapitre 7 — Énergie cinétique et sécurité routière

# Activité documentaire — Pourquoi la vitesse tue ?

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………… Classe : 3e…… Date : ……………

Sur la route, quelques km/h de plus changent tout. Les documents expliquent pourquoi, avec la notion d'énergie cinétique.

## Document 1 — L'énergie du mouvement

Tout objet en mouvement possède une énergie cinétique. Elle augmente avec sa masse et, surtout, avec sa vitesse : quand la vitesse double, l'énergie cinétique est multipliée par quatre.

## Document 2 — Lors d'un choc

Lors d'une collision, l'énergie cinétique est convertie en déformations et en énergie thermique. Un choc à 50 km/h correspond à peu près à une chute d'environ 10 m de haut (trois étages).

## Document 3 — S'arrêter prend du temps… et de la distance

Avant de freiner, le conducteur doit voir l'obstacle et réagir : c'est le temps de réaction (environ 1 s si l'on est attentif, beaucoup plus avec un téléphone, de la fatigue ou de l'alcool). Pendant ce temps, la voiture continue à la même vitesse : c'est la distance de réaction. Ensuite vient la distance de freinage, plus longue sur route mouillée.

# Questions

1. De quelles grandeurs dépend l'énergie cinétique ? Laquelle a le plus d'influence ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

2. Que devient l'énergie cinétique lors d'un choc ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

3. Que se passe-t-il pendant le temps de réaction ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

4. Pourquoi l'utilisation du téléphone au volant est-elle dangereuse ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

5. Explique en 3 lignes pourquoi une petite augmentation de vitesse a de grandes conséquences en cas d'accident.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Physique-chimie 3e · Chapitre 7 — Énergie cinétique et sécurité routière

# Fiche d’exercices

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………… Classe : 3e…… Date : ……………

# Premiers pas (très guidés)

## PP1 · Calculer Ec pas à pas — Premiers pas

Un cycliste et son vélo (80 kg en tout) roulent à 5 m/s. Aide : Ec = 0,5× m× v× v.

a) Écris la valeur de m et de v.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule v × v.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Calcule Ec = 0,5 × 80 × (v × v).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## PP2 · Convertir avant de calculer — Premiers pas

Une voiture roule à 36 km/h. Aide : km/h → m/s : on divise par 3,6.

a) Convertis 36 km/h en m/s.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) La voiture a une masse de 1 000 kg. Calcule Ec.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Pourquoi doit-on convertir ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## PP3 · La distance de réaction — Premiers pas

Un conducteur roule à 20 m/s ; son temps de réaction est de 1 s. Aide : d = v × t.

a) Calcule la distance de réaction.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Que fait la voiture pendant ce temps ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Avec un téléphone, le temps de réaction passe à 3 s. Calcule la nouvelle distance.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

# Exercices progressifs

## Exercice 1 · Comparer des énergies cinétiques ★☆☆☆☆

Un camion de 10 t roule à 10 m/s ; une voiture de 1 t roule à 30 m/s.

a) Convertis les masses en kg.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule leurs énergies cinétiques.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Lequel a la plus grande énergie cinétique ? Commente.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 2 · Doubler la vitesse ★☆☆☆☆

Un scooter (avec son conducteur) de 130 kg roule à 45 km/h.

a) Calcule son énergie cinétique.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Sans calcul, que devient Ec si la vitesse double ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Vérifie par le calcul.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 3 · Le skateur dans la rampe ★★☆☆☆

Un skateur part sans vitesse du haut d'une rampe (point A), passe au point le plus bas B, puis remonte de l'autre côté jusqu'en C.

a) Où son énergie de position est-elle maximale ? minimale ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Où son énergie cinétique est-elle maximale ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Sans frottements, à quelle hauteur remonterait-il ? Justifie.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) En réalité, il remonte moins haut. Pourquoi ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 4 · Distance d'arrêt ★★☆☆☆

Modèle : temps de réaction 1 s ; distance de freinage sur route sèche : 14 m à 50 km/h, 45 m à 90 km/h.

a) Calcule la distance de réaction à 50 km/h et à 90 km/h.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule la distance d'arrêt dans les deux cas.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) La vitesse est multipliée par 1,8. Par combien est multipliée la distance de freinage ? Que remarques-tu ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 5 · Le choc à 50 km/h ★★★☆☆

Une personne de 70 kg dans une voiture roulant à 50 km/h. On admet qu'une chute de hauteur h donne une vitesse d'arrivée au sol telle que h = v2/(2×9,8) (frottements négligés).

a) Calcule l'énergie cinétique de la personne.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) De quelle hauteur faudrait-il tomber pour arriver au sol à 50 km/h ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Un étage mesure environ 3 m. À combien d'étages cela correspond-il ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) Explique le rôle de la ceinture de sécurité.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 6 · Route mouillée ★★★☆☆

Modèle : distance de freinage dF = v2/2a avec a = 7 m/s² (sec) ou a = 5 m/s² (mouillé), v en m/s.

a) Calcule la distance de freinage à 90 km/h sur route sèche puis mouillée.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule les distances d'arrêt (temps de réaction 1 s).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Pourquoi la vitesse maximale est-elle abaissée par temps de pluie (110 km/h au lieu de 130 km/h sur autoroute) ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 7 · Exploiter un graphique ★★★★☆

Distance de freinage (route sèche, modèle) : 30 km/h → 5 m ; 60 km/h → 20 m ; 90 km/h → 45 m ; 120 km/h → 79 m.

a) Trace la courbe d_F en fonction de v. Est-ce une droite ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Quand la vitesse double (30 → 60 km/h ; 60 → 120 km/h), par combien la distance de freinage est-elle multipliée ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Relie ce résultat à l'énergie cinétique.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) Estime la distance de freinage à 45 km/h.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 8 · Énergie de position et vitesse ★★★★☆

Une bille de 50 g est lâchée sans vitesse. Au cours de la chute, on mesure sa vitesse : après 1,0 m de chute, v = 4,4 m/s ; après 2,0 m, v = 6,3 m/s. Frottements négligés.

a) Calcule l'énergie cinétique de la bille après 1 m puis 2 m.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Que constates-tu ? Que peut-on dire de l'énergie de position perdue ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Quelle serait l'énergie cinétique après 3 m de chute ? Justifie.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 9 · Téléphoner au volant ★★★★★ (type brevet)

Document 1 — Le temps de réaction

Un conducteur attentif réagit en 1 s environ. Lire ou écrire un message peut porter ce temps à 3 s ou plus.

Document 2 — Le freinage

Modèle pédagogique.

Sur route sèche, à 90 km/h, la distance de freinage d'une voiture est d'environ 45 m.

Document 3 — La situation

Lucas roule à 90 km/h sur une route départementale. Un sanglier surgit à 80 m devant lui. Il est en train de lire un message.

a) Convertis la vitesse en m/s.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule la distance de réaction de Lucas s'il est attentif, puis s'il lit un message.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Calcule sa distance d'arrêt dans les deux cas.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) Lucas évite-t-il le sanglier ? Rédige une réponse argumentée.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

e) Calcule l'énergie cinétique de la voiture (1 200 kg) et explique pourquoi un choc à cette vitesse est dangereux.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 10 · 80 km/h au lieu de 90 km/h ★★★★★

Modèle : temps de réaction 1 s ; décélération 7 m/s² ; dF = v2/2a.

a) Calcule les distances d'arrêt à 90 km/h et à 80 km/h.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Une voiture roulant à 90 km/h et une autre à 80 km/h freinent au même endroit devant un obstacle situé à la distance d'arrêt de la seconde. À quelle vitesse la première percute-t-elle l'obstacle ? (Indice : calcule la distance de freinage restante de la première puis utilise v2 = v02 - 2a\,d.)

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Rédige un argument pour défendre ou critiquer la limitation à 80 km/h.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Physique-chimie 3e · Chapitre 7 — Énergie cinétique et sécurité routière

# TP expérimental — De quoi dépend l'énergie cinétique d'une bille ?

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………… Classe : 3e…… Date : ……………

Problème : Comment l'énergie cinétique d'une bille au moment de l'impact dépend-elle de sa hauteur de chute et de sa masse ?

Durée : 55 min · Travail en binôme

## Matériel

• 1 bac rempli de 5 cm de farine (ou de sable fin), lissé

• 2 billes de même diamètre et de masses différentes (verre ≈ 5 g, acier ≈ 16 g) + 1 balance

• 1 règle de 1 m sur support + 1 réglet ou pied à coulisse

• 1 tamis ou une règle pour lisser la farine

• Option : smartphone (vidéo au ralenti) pour estimer la vitesse d'impact

## Sécurité

• Lâcher les billes au-dessus du bac uniquement ; ramasser immédiatement une bille tombée au sol.

• Ne pas monter sur une chaise : hauteur maximale 1 m depuis la paillasse.

• Farine : éviter de la disperser (allergies) ; nettoyer la paillasse en fin de séance.

## Protocole

1. Lisse la surface de la farine.

2. Lâche la bille d'acier sans vitesse d'une hauteur h = 20 cm (bas de la bille). Mesure le diamètre du cratère formé.

3. Recommence pour h = 40, 60, 80, 100 cm (lisse la farine entre deux essais).

4. Recommence pour h = 60 cm avec la bille de verre.

5. Option : filme une chute au ralenti devant la règle et estime la vitesse juste avant l'impact.

## Résultats et exploitation

| h (cm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diamètre du cratère, bille d'acier (mm) |  |  |  |  |  |

| h = 60 cm | masse (g) | diamètre (mm) |
| --- | --- | --- |
| bille d'acier |  |  |
| bille de verre |  |  |

1. Pourquoi le cratère renseigne-t-il sur l'énergie cinétique de la bille à l'impact ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

2. Comment évolue la taille du cratère avec la hauteur de chute ? Interprète en termes de conversion d'énergie.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

3. À hauteur égale, compare les cratères des deux billes. Quelle grandeur influe ici sur Ec ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

4. Pourquoi faut-il lisser la farine et lâcher la bille sans vitesse ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

5. Fais le lien avec la sécurité routière : quels sont les deux facteurs qui augmentent la gravité d'un choc ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................